拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局吉林亿通制药有限公司年产硝酸甘油气雾剂100万支、熊胆胶囊2000万粒、中药饮片及食品建设项目对环境影响报告表进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2天。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起2天内申请人，利害关系人可提出听证申请。联系电话：0433-5039606（环境管理科）传 真：0433-5039606 通讯地址：吉林省龙井市政务服务中心 邮 编：133400

项目名称; 建设地点; 建设单位; 环境影响评价机构; 项目概况; 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施; 公众参与情况. 吉林亿通制药有限公司年产硝酸甘油气雾剂100万支、熊胆胶囊2000万粒、中药饮片及食品建设项目; 龙井市智新镇光新村医药产业园内，项目东侧为农田，南侧为农田，西侧为G333国道，隔道35米为居民楼，北侧为东方熊乐园。; 吉林亿通制药有限公司; 吉林省晟隆环境技术咨询服务有限公司; - 吉林亿通制药有限公司年产硝酸甘油气雾剂100万支、熊胆胶囊2000万粒、中药饮片及食品建设项目建设地点位于龙井市智新镇光新村医药产业园内，项目东侧为农田，南侧为农田，西侧为G333国道，隔道35米为居民楼，北侧为东方熊乐园。主要建设工程包括综合制剂车间、水提车间、甲类仓库、丙类仓库、污水处理站及相关环保配套措施等。项目总投资2800万元，其中环保投资92万元。 该项目符合国家产业政策。在全面落实报告表提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。; 项目施工期及营运期应重点做好以下环保工作。 （一）加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；禁止夜间及午后休息时间施工。 （二）施工期产生的生活垃圾必须统一回收垃圾箱，定期交由龙井市环卫部门集中处理，建筑垃圾应尽量进行综合利用，不能利用的固废统一收集后运往住建部门指定的场所进行处置。 （三）营运期产生的生活污水及生产污水（纯水制备水除外）必须经自建的污水处理站处理后排入我市市政排水管网，经我市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入海兰河。 （四）营运期破碎、混合、填装设施必须采取封闭措施，产生的工艺粉尘、中药饮片炮制工程产生经集气罩收集的工艺粉尘必须采用布袋式除尘处理后，经30米高排气筒排外。产生的有机废气及中药异味必须经活性炭吸附处理后经综合制剂车间30米高排气筒外排。必须对污水处理站及生产恶臭污染物的污水池及部位采取封闭处理，经集气后通过15米高排气筒外排。 （五）营运期尽量选用低噪声设备，产生的噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；禁止夜间及午后休息时间生产加工。 （六）营运期产生的生活垃圾及一般固废统一回收垃圾箱，定期送城市环卫部门清运做无害化处理。产生的危险废物暂存与处置必须严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2001）执行，暂存间存放的危险废物，定期交由资质部门处置，不得擅自处置。危险废物的运输必须按照《危险废物转移联单管理办法》要求实行。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须自行组织完成竣工环境保护验收。.